NAČIN RADA

- 01 Pripremna obrada

- 02 Odmašćivanje

- 03 Bakar

- 04 Nikal

- 05 Krom

- 06 Srebro

- 07 Zlato

- 08 Cink i cinkove slitine(legure)

- 09 Pasiviranje i kromatiranje

- 10 Kositar

- 11 Kositrene slitine(legure)

- 12 Različiti postupci

- 18 Kemijski nikal

01   Pripremna obrada

| 01009 Otopina za čišćenje ALK |  | Anodsko sredstvo za uklanjanje za sjajni nikl, mesing, bakar i slojeve kositra na dijelovima željeznice. |
| --- | --- | --- |
| 01016 SLOTOSTRIP 10 |  | Postupak prskanja za uklanjanje metalno otpornih slojeva kositra. Metalni mulj se može reciklirati. |
| 01019 Sredsvo za uklanjanje E 40 |  | Postupak za elektrolitičko uklanjanje/ čišćenje kositra i legura kositra od plemenitog čelika. |
| 01031 Sredsvo za uklanjanje PLUTEX |  | Jaki alkalni postupak bez kompleksnih faktora namijenjen pretežno za hemijsko odvajanje kositra i slojeva kositra od čelika. |
| 01033 Sredsvo za uklanjanje L |  | Cijanidno- alkalni postupak za hemijsko metalne premaze/prevlake kod odvajanja od čelika. |
| 01034 Sredsvo za uklanjanje L 10 |  | Kiseli postupak za hemijsko odvajanje slojeva kositra, nikla i kombiniranih slojeva od obojenih metala. |
| 01036 Sredsvo za uklanjanje L 30 |  | Kiseli postupak za hemijsko odvajanje kositra i slojeva olova i kositra npr. kod završavanja tiskanih ploča. |
| 01039 Sredsvo za uklanjanje N 10 |  | Alkalno- cijanidni oslobođeni postupak za hemijsko odvajanje galvansko-izdvojenih slojeva nikla od čelika, bakra, mesinga i novog srebra tj. legure cinka, bakra i nikla. |
| 01041 Sredsvo za uklanjanje L 60 |  | Hemijski dvokomponentni postupak prskanja za uklanjanje kositra i premaza olova sa bakra (umetnut u kontinuirane sisteme ili postrojenja). |
| 01045 Sredsvo za uklanjanje L 80 |  | Hemijski dvokomponentni postupak za uklanjanje premaza kositra i olova sa bakra (univerzalni dodatak) |
| 01046 Sredsvo za uklanjanje E 10 |  | Elektrolitičko odvajanje bakra, kroma, nikla uključujući mat i polusjajni nikal od profila plemenitog čelika. |

02  Odmašćivanje

| 02003 Odmaščivač SLOTOCLEAN EL KG |  | Univerzalno elektrolitičko odmašćivanje na katodi i anodi. |
| --- | --- | --- |
| 02005 Odmaščivač SLOTOCLEAN EL 30 |  | Univerzalni i uklonjivi elektrolit za čišćenje čelika i obojenih metala u postrojenjima za galvanizaciju. |
| 02007 Odmaščivač SLOTOCLEAN AK 10 |  | Pri relativno niskim temperaturama visoko učinkovit odmaščivač i to pretežno za uklanjanje ulja ili rastaljenih masnoća namijenjen za čelik. |
| 02010 Odmaščivač SLOTOCLEAN AK FSA |  | Slabo alkalni čistač prskanih masnoća od aluminijuma, legura aluminijuma i lijevanih cink legura. |
| 02020 Čistač SLOTOCLEAN S 20 |  | Pretežno se postavlja za čišćenje tiskanih ploča prije aktiviranja. |
| 02021 Čistač SLOTOCLEAN S 30 |  | Čistač za aktiviranje tiskanih ploča. Uklanja površinske filmove. |
| 02025 Čistač SLOTOCLEAN S 80 |  | Kiseli čistač za ploče prije aktiviranja. |
| 02026 Odmaščivač SLOTOCLEAN AK 1070 |  | Slabo alkalni čistač za odmaščivanje aluminijuma i legura aluminijuma te lijevanih cink legura. |
| 02028 Odmaščivač SLOTOCLEAN AK 90 |  | Slabo alkalni odmaščivač za uklanjanje prerađenih ulja i rastaljenih masnoća. |
| 02031 Odmaščivač SLOTOCLEAN EL 120 |  | Odmašćivač koji sadrži slilikate za elektrolitičko čišćenje čelika. |
| 02032 Odmaščivač SLOTOCLEAN EL 130 |  | Univerzalni postupak za elektrolitičko odmašćivanje odnosno aktiviranje obojenih metala, lijevanih cink legura i čelika. |
| 02035 Odmaščivač SLOTOCLEAN AK 150 |  | Jako alkalni postupak za uklanjanje masnoća od čelika. |
| 02036 Odmaščivač SLOTOCLEAN EL DCF 10 |  | Jaki alkalni postupak za odmašćivanje čelika, i to posebno pogodan za uklanjanje prerađenih ulja za ram i bubnjaste proizvode. |
| 02037 Odmaščivač SLOTOCLEAN EL DCG |  | Univerzalni postupak za elektrolitičko odmašćivanje čelika, obojenih metala i lijevanih cink legura. |
| 02038 Aktivierung SLOTOCLEAN DECASEL 5 |  | Izvanredno pogodan za neutraliziranje nakon alkalnog tretiranja ili obrade kao i za aktiviranje čelika, obojenih metala, aluminijuma i lijevanih cink legura. |
| 02040 Odmaščivač SLOTOCLEAN AK 160 |  | Univerzalni odmašćivač za čelik, bakar i njegove legure. Moguća je upotreba kao elektrolitičkog odmašćivača. |
| 02041 Odmaščivač SLOTOCLEAN AK 170 |  | Jaki alkalni postupak ne samo za elektrolitičko odmašćivanje nego također i kao potopno odmašćiavnje čelika. |
| 02048 Odmaščivač SLOTOCLEAN AK 180 |  | Slabi alkalni postupak za čišćenje obojenih metala, čelika i aluminijuma. Dodatak je moguć sa tečnim koncentratima. |
| 02049 Odmaščivač SLOTOCLEAN EL 210 |  | Univerzalni postupak za elektrolitičko odmašćivanje čelika i obojenih metala kao i samo odmašćivanje čelika. |
| 02063 Odmaščivač SLOTOCLEAN EL 2032 |  | Univerzalni, alkalni, od cijanida oslobođeni odmašćivač za obojene metale i lijevane cink legure. Zbog kombinacije tenzida pogodan je i kao potapan odmašćivač. |
| 02066 Odmaščivač SLOTOCLEAN AK 2220 |  | Slabo alkalni odmašćivač za čelik, obojeni metal i aluminijum. |
| 02090 Odmaščivač SLOTOCLEAN EL DCG-F |  | Služi za elektrolitičko odmašćivanje čelika, obojenih metala i lijevanih cink legura kao i za samo odmašćivanje čelika. |
| 02092 Zaštita od korozije SLOTOCLEAN AC |  | Privremena zaštita od korozije za proizvode, koji se nakon odmašćivanja privremeno skladište. |
| 02110 Odmaščivač SLOTOCLEAN AK 160 K |  | Alkalni postupak na bazi kalijuma za potopno odmašćivanje čelika, bakra i njegovih legura. |
| 02112 Odmaščivač SLOTOCLEAN EL 220 |  | Namijenjen kako za elektrolitičko odstranjivanje obojenih metala i lijevanih cink legura tako i za potopno odmašćivanje lijevanih cink legura. |
| 02116 Odmaščivač SLOTOCLEAN AE 310 |  | Jako alkalno sredstvo za čišćenje za potopno odmašćivanje i elektrolitičko odmašćivanje površina od čelika. Zavisno od zadatka na raspolaganju su dva koncentrata koja služe za odmašćivanje. |
| 02117 Odmaščivač SLOTOCLEAN AK 290 |  | Alkalni postupak za potopno odmašćivanje čelika, bakra i njegovih legura. |
| 02119 Odmaščivač SLOTOCLEAN BIO 100 |  | Razvodnjeno slab alkalni i donekle pokriven pjenom sistem čišćenja na prirodnoj bazi otklanja već pri niskim otopinskim temperaturama ulja, masnoće itd. |
| 02121 Odmaščivač SLOTOCLEAN AK 340 |  | Blagi alkalni postupak za čišćenje pretežno metala koji su alkalno osjetljivi kao što je lijevana cink legura, Sendizimir pocinčane površine i aluminijum. |
| 02122 Odmaščivač SLOTOCLEAN AK 350 |  | Slabo alkalni postupak za čišćenje mesinga i bakra. |
| 02128 Odmaščivač SLOTOCLEAN EL 360 |  | Dugotrajni postupak za odmašćivanje čelika anodski ili sa periodičnom promjenom polarnosti(anodno- katodno). |
| 02130 Odmaščivač SLOTOCLEAN EL 370 |  | Univerzalni postupak za elektrolitičko odmašćivanje čelika i obojenih metala (također pogodan za olovnu broncu). |
| 02138 Odmaščivač SLOTOCLEAN AK 380 |  | Jaki alkalni potopni odmašćivač za čelik, bakar, ali može također čistiti i bakrene legure. |
| 02139 Odmaščivač SLOTOCLEAN AE 390 |  | Jako alkalno sredstvo za čišćenje za špricano odmašćivanje iskuhavanih masnoća i elektrolitičkih masnoća čeličnih i emajliranih površina (dodatak tečnih koncentrata). |
| 02300 Pregled Primjese odmašćivanja |  | Alkalni odmašćivač može se uz pomoć ove primjese napraviti pogodnim za specifične zadatke. |

03 Bakar

| 03007 Sjajna bakrena otopina SLOTOCOUP CU 40 |  | Primjena u vertikalne sisteme ili postrojenja. Sjajna i bez premaznih tenzija sa optimalnim rokom trajanja. |
| --- | --- | --- |
| 03019 Bakrena otopina SLOTOCOUP CU 50 |  | Primjena u vertikalne sisteme ili postrojenja, selektivna metalna odvajanja, dobra podjela metala i sposobnost zaštite. |
| 03025 Bakrena otopina SLOTOCOUP CU 80 |  | Primejna u vertikalne sisteme ili postrojenja sitnozrnastih i rastezljivih slojeva, gustoća struje do 10 A/dm2. |
| 03026 Bakrena otopina SLOTOCOUP HL 10 |  | Primjena u horizontalna postrojenja pogodna za periodičnu promjenu struje. |
| 03032 Bakrena otopina SLOTOCOUP SF 20 |  | SuperFilling bakrena otopina za dodavanje u vertikalne sisteme ili postrojenja specijalno za punjenje Blind Microvias pri neznatnoj izgradnji sloja na površinama tiskane ploče. |
| 03105 Bakrena otopina SLOTOCOUP BV 50 |  | Poboljšana podjela metala prilikom Blind Microvias, selektivnog metalnog odvajanja i metaliziranja prolaznih bušenja u načinu rada. |
| 03311 Bakrena otopina SLOTOCOUP BV 110 |  | Punjenje s Blind Microvias, selektivno metalno odvajanje i metaliziranje prolaznih bušenja u načinu rada. |
| 03814 Bakrena otopina SLOTOCOUP CU 140 |  | Primjena u vertikalne sisteme ili postrojenja za nanošenje sloja ali ne za punjenje Blind Microvias. |
| 03821 Bakrena otopina SLOTOCOUP CU 210 |  | Bakrena otopina SLOTOCOUP CU 210 omogućuje u kombinaciji s Reverse Pulse Plating izvanrednu podjelu metala u prolaznim bušenjima. Bakrena otopina SLOTOCOUP CU 210 može se također s istom strujom pokrenuti. |
| 03824 Bakrena otopina SLOTOCOUP CU 240 |  | Bakrena otopina SLOTOCOUP CU 240 je bila posebno razvijena za tiskane ploče. Pogodna je za nanošenje sloja ali ne i za ispunjavanje Blind Microvias. Također je pogodna za metaliziranje prolaznih bušenja. |

04  Nikal

| 04002 Otopina nikal sulfata MS |  | Elektrolit s visokom brzinom za galavanooblikovanje, debelo niklovanje. Elektrolit vrši podjelu slojeva sa niskim unutarnjim naponom. |
| --- | --- | --- |
| 04009 Otopina visokog nikal sjaja SLOTONIK 20 |  | Rastezljivi/savitljivi visoko sjajni slojevi sa dobrom nivelacijom pri neznatnoj nikel prevlaki. Primjena za ram i bubnjaste proizvode. |
| 04010 Otopina visokog nikal sjaja SLOTONIK 30 |  | Rastezljivi/savitljivi visoko sjajni slojevi sa dobrom nivelacijom pri neznatnoj nikal prevlaki. Specijalni elektrolit za bubnjasti proizvod. |
| 04012 Otopina visokog nikal sjaja MARK 90 |  | Polusjajni slojevi od nikla za upotrebu u postupcima duplog niklovanja (rastezljivi/savitljivi s dobrom nivelacijom). |
| 04013 Otopina visokog nikal sjaja SLOTONIK 40 |  | Univerzalni visoko sjajni elektrolit. Sjaj i nivelacija se mogu odvojeno posmatrati. |
| 04018 Otopina visokog nikal sjaja SLOTONIK 50 |  | Rastezljivi/savitljivi visoko sjajni slojevi sa dobrom nivelacijom pri neznatnoj nikal prevlaki. Specijalni elektrolit za ram proizvode. |
| 04106 Otopina visokog nikal sjaja SLOTONIK 60 |  | Savitljivi visoko sjajni slojevi sa jako dobrom nivelacijom pri neznatnoj nikal prevlaki. Specijalni elektrolit za ram proizvode. |
| 04201 Saten-nikal otopina SLOTONIK S 210 |  | Odražava mjestimične nezasljepljujuće svilenkasto matirane slojeve nikla ili sjajni efekt. Dekorativne primjene. |

05  Krom

| 05001 Sjajna otopina kroma SLOTOCHROM DC 150 |  | Nisak sadržaj krom kiseline. Izvanredno dobra neprozirnost. |
| --- | --- | --- |
| 05003 Sjajna otopina kroma SLOTOCHROM DR 60 |  | Osnova: Krom(III) dekorativni krom slojevi sa optikom krom (VI) slojeva, na bazi sulfata. |
| 05008 Sjajna otopina kroma SLOTOCHROM 50 |  | Osnova: Krom(III) svijetli dekorativni krom slojevi. |
| 05009 Otopina kroma SLOTOCHROM DR 1140 |  | Služi za odvajanje dekorativnih krom slojeva. Ne sadrži kromate već radi na osnovi 3-vrijednosnih krom poveznica. |
| 05010 Čvrsta otopina kroma SLOTOCHROM S |  | Jednostavna, za održavanje čvrsta otopina kroma s brzim odvajanjem. |
| 05012 Sjajna otopina kroma SLOTOCHROM GC 10 |  | Sjajna otopina kroma SLOTOCHROM GC 10 pokazuje neobično dobru neprozirnost povezanu s brzinom odvajanja i brilijantnim krom premazima. |
| 05037 Crna otopina kroma SLOTOCHROM 70 |  | Crna otopina kroma SLOTOCHROM 70 daje jedinstvene, dekorativne crne krom premaze, koji se nalaze u tehničkom području djelovanja kao npr. solarna tehnika, optička industrija, primjena. |
| 05052 Konzentrat tenzida SLOTOCHROM FT 248 |  | Koncentrat tenzida SLOTOCHROM FT 248 je PFOS-trajni(PFT), krom(VI)- postojani, na površini djelotvorni koncentrat, koji se upotrebljava kao dodatak u čvrstim krom otopinama. |

06  Srebro

| 06004 Ne gubi boju ALS 10 |  | Za okoliš pogodna početna zaštita srebra. Postupak uranjanja. |
| --- | --- | --- |
| 06020 Sjajna srebrena otopina ALTIX |  | Tehnička i dekorativna primjena koji daje svijetle, sjajne srebrene slojeve velike čvrstoće. |
| 06021 Dodatak v. Primjena kod ispravke SOB |  | Dodatak ispravci -za ispiranja kako bi se izbjegla prefarbavanja. |
| 06030 Sjajna srebrena otopina ELFIT 73 |  | Tehnička i dekorativna primjena daje svijetle, s dugotrajnim sjajem srebrene slojeve s neznatnim specifičnim otporom. |
| 06041 Početna zaštita AG 110 |  | Krom(VI)-slobodna početna zaštita za galvanski odvojene srebrene slojeve nema negativan utjecaj na sposobnost lemljenja. |
| 06042 Početna zaštita AG 110 S |  | Početna zaštita AG 110 S je kiseli, poslije tretiranja, postupak za elektrolitički odvojene srebrene slojeve. Gubljenje boje srebrenih slojeva putem tretiranja sulfidijskih slojeva se izbjegava. |

07  Zlato

| 07002 Uronjena zlatna otopina SLOTOGOLD 10 |  | Bez električne podjele 24-karatnih zlatnih slojeva – ravnomjerni slojevi do 02 µm. |
| --- | --- | --- |
| 07020 Čvrsta sjajna zlatna otopina ORIMA B |  | Slabo kiseo elektrolit s jednostavnom otopinom za rukovanje. Primjena bubnja je moguća kod 24-karatnih slojeva do 4µm i 120 - 180 HV. |

08  Cink i cinkove legure

| SLOTOLOY ZSN 20 |  | Slabo kiseli, fluor slobodni elektrolit daje premaze/presvlake od mat pa do polusjajne, izvanredne zaštite protiv crvene hrđe. |
| --- | --- | --- |
| 08007 Tenzid AZN |  | Zabranjeno ispiranje u elektrolitičkim odmašćivačima i alkalnim cink otopinama. |
| 08012 Sjajna cinkova otopina SLOTOCYN 10 |  | Cijanidski elektrolit s jednostavnom otopinom za rukovanje sa visokom stabilnošću. |
| 08013 Cink-nikal Otopina legure SLOTOLOY ZN 60 |  | Alkalni, oslobođen od cijanida elektrolit za bubanj proizvode, pouzdana obrada vrsta čelika s lošim postupkom dvoslojnog premazivanja. |
| 08016 Sjajna cinkova otopina ZINCASLOT 50 |  | Alkalni/ oslobođen od cijanida elektrolit jako dobre metalne podjele i adhezije. Primjena za ram i bubanj proizvode. |
| 08018 Tenzid AZN 20 |  | Zabranjeno ispiranje u elektrolitičkim odmašćivačima i alkalnim cink otopinama. |
| 08081 Cink-željezo otopina SLOTLOY ZE 40 |  | Alkalni/ oslobođen od cijanida na raspolaganju elektrolit specijalne bubanj varijante. Premazi se mogu također crno pasivirati. |
| ZINCASLOT 80 |  | Alkalni elekrolit sa pouzdanom adhezijom pri najvećim alkalnim sadržajima. |
| 08100 Cink-željezo otopina SLOTOLOY ZE 100 |  | Alkalni/ oslobođen od cijanida elektrolit jednostavnog rukovanja putem proširenog radnog područja. |
| 08101 Cinkova otopina ZINCASLOT ZA 1020 |  | Alkalni cink-elektrolit nove generacije za ram i bubanj proizvod, jako visok stupanj sjaja, široka upotreba, jako dobra podjela metala i adhezija. |
| 08221 Cink-nikal otopina SLOTOLOY ZN 210 |  | Cink-nikal otopina legure SLOTOLOY ZN 210 je alkalni, jednostupni postupak za odvajanje cink-nikal premaza s nikal udjelom od 12 - 15 težine %. Primjena isključivo za premazivanje. |
| 08241 Sjajna cink otopina SLOTANIT OT 1 |  | Slabo kiselkasti elektrolit za ram i bubanj proizvode, visoki sjaj i izvanredna rastezljivost, kod visokog solnog opterećenja nema smetajuće tačke zamućivanja. |
| 08246 Sjajna cink otopina SLOTANIT OT 60 1 |  | Slabo kiselkasti elektrolit s dobrim načinom rada do 60°C, zbog toga je također pogodan za bubanj proizvode, kod visokog solnog opterećenja nema smetajuće tačke zamućivanja. |
| 08251 Sjajna cink otopina SLOTANIT OT 110 |  | Visoko sjajni slabo kiselkasti cink-elektrolit s posebno dobrim postupkom premazivanje lijevka. |
| 08253 Otopina cinka SLOTANIT OT 1010 |  | Visoko sjajni slabo kiselkasti elektrolit s visokim sjajem i izvanrednim prodiranjem dubinskog sjaja razdvojenih prevlaka. |
| 08311 Cink-nikal otopinska legura SLOTOLOY ZN 310 |  | Slabo kiselkasti, bez amonijuma elektrolit za odvajanje svilenkasto matiranih do sjajnih cink-nikal legura premaze/prevlake. |
| 08312 Cink-nikal otopinska legura SLOTOLOY ZN 320 |  | Slabo kiselkasti, bez borne kiseline elektrolit za odvajanje svilenkasto matiranih do sjajnih cink-nikal premaza/prevlaka legure. |
| 08508 Cink-nikal otopinska legura SLOTOLOY ZN 80 |  | Alkalni elektrolit s podjednakom podjelom legura i povišenim energetskim prinosom izvrsne zaštite od korozije. |

09  Pasiviranje/ Kromatiranje

| 09002 Pasiviranje SLOTOPAS PA 1030 |  | Pasiviranje bez udjela kositra/kobalta za primjenu na kiselim i alkalno-odvojenim cink-slojevima. Zahtjevi za postojanost od korozije su ispunjeni shodno DIN 50979. |
| --- | --- | --- |
| 09004 Održavanje pasiviranja PSV |  | Dodavanje tečnosti za uklanjanje cinka produžuje njegovo vrijeme trajanja. |
| 09007 Pasiviranje METAPAS 3 blau N |  | Bez fluorida tanko-slojno pasiviranje za dobivanje jedinstvenih plavo- ljubičastih slojeva od zaštite korozije. |
| 09008 Pasiviranje SLOTOPAS PF 1060 |  | Pasiviranje stvara intenzivno crne konverzione slojeve na alkalno odvojenim cink slojevima. Težište primjene je u premazivanju. |
| 09043 Debelo-slojno pasiviranje SLOTOPAS HK 10 |  | Stvara lako svjetlucave konverzione slojeve sa jako dobrom zaštitom od korozije; jedinstvena transparentna optika se postiže putem prelakiranja. |
| 09044 Tanko-slojno pasiviranje SLOTOPAS Z 10 blau |  | Stvara plavo-ljubičaste konverzione slojeve. Zaštita od korozije poslije DIN EN ISO 9227 > 24 sata. |
| 09045 Tanko-slojno pasiviranje SLOTOPAS Z 20 plavo |  | Postojanost od korozije poslije DIN EN ISO 9227 > 24 sata također poslije tretiranja toplotom (120°C, 24 sata). |
| 09048 Debelo-slojno pasiviranje SLOTOPAS HK 20 |  | Stvara lako svjetlucave konverzione slojeve na cinku i cink/željezo smanjuje unutrašnju koroziju, te jedinstvena transparentna optika se postiže putem prelakiranja. |
| 09049 Pasiviranje u žuto SLOTOPAS G 10 |  | Stvara žute konverzione slojeve na galvanijskim cink prevlakama; zaštita od korozije je usporediva s žutim kromatiranjem. |
| 09052 Pasiviranje SLOTOPAS ZNT 40 |  | Tanko-slojno pasiviranje za slojeve legura cinka/nikala s dobrom zaštitom od korozije, bez fluorida. |
| 09056 Pasiviranje SLOTOPAS ZNT 70 |  | Jednokomponentno tanko-slojno pasiviranje za slojeve legura cinka/nikala. |
| 09058 Pasiviranje SLOTOPAS ZNT 80 |  | Fluorid održivo transparentno pasiviranje za slojeve legura cinka/nikala s optikom sličnom plemenitom čeliku. |
| 09102Pasiviranje u žuto SLOTOPAS G 20 |  | Bezbojno, intenzivno žuto debelo-slojno pasiviranje. |
| 09106 Pasiviranje u crno SLOTOPAS Z 60 |  | Pasiviranje u crno pri sobnoj temperaturi za alkalni cink i slabo legirani cink/ željezni slojevi. |
| 09115 Pasiviranje SLOTOPAS ZNC 50 |  | Pasiviranje bez udjela kositra/kobalta SLOTOPAS ZNC 50 se primjenjuje za pasiviranje galvanski- odvojenih slojeva legura cinka/nikala. Ono stvara šarene, svjetlucave, bez kroma (VI) sloj pasiviranja sa dobrim korozionim ponašanjem. |
| 09116 Pasiviranje SLOTOPAS ZNB 60 |  | Pasiviranje bez udjela kositra/kobalta, koje se primjenjuje za pasiviranje galvanski- odvojenih slojeva legura cinka/nikala. Ono stvara plave, od kroma(VI) slobodne slojeve pasiviranja s dobrim korozionim ponašanjem i pogodno je za označavanje proizvoda u bojama. |
|  |  | Stvara tamne konverzione slojeve na slojevima legura cinka/nikala; jedinstvena crna optika s lakom. |
| 09133 Pasiviranje SLOTOPAS Z 30 T |  | SLOTOPAS Z 30 T stvara prije svega galvanski pocinčane površine, intenzivni blavi, bez kroma (VI) zaštitni sloj s neobično dobrim korozionim ponašanjem. |
| 09316 Pasiviranje u crno SLOTOPAS ZE 160 |  | Stvara crne konverzione slojeve na slojevima legura cinka/nikala. Prelakiranje će produžiti rok trajanja. |

10  Kositar

| 10006 MBF 20 |  | Kiseli elektrolit, bez prisustva fluorida za odvajanje svilenkasto, lijepo kristalnih prevlaka. Primjena u protočnim postrojenjima za prevlačenje kositrom žica ili svežanja. |
| --- | --- | --- |
| 10010 Kositar otopina DSN |  | Fluorkiselkasti elektrolit lijepo kristalne, svilenkasto-matirane prevlake nakon skladištenja i temperiranje izvanredne lemljivosti. |
| 10012 Sjajna kositar otopina CULMO 20 |  | Elektrolit sumporne kiseline za postrojenja ili sisteme za galvanizaciju. |
| 10017 Kositar otopina SLOTOTIN 40 |  | Slabo kiselkast elektrolit, bez prisustva fluorida za odvajanje svilenkasto, lijepo kristalnih prevlaka, neznatna sklonost za formiranje viskija. |
| 10021 Mattzinnbad SAT 10 |  | Mat kositar otopina sa dobrom sposobnošću neprozirnosti i odličnim postupkom lemljenja. |
| 10024 Sjajna kositar otopina GBF 10 |  | Slabo kiselkast elektrolit, bez prisustva fluorida, odvajanje sjajnih prevlaka, primjena u sistemima također nakon skladištenja i temperiranje izvanredne lemljivosti. |
| 10027 Kositar otopina SLOTOTIN 60 |  | Slabo kiselkast elektrolit, bez prisustva fluorida za odvajanje matiranih prevlaka, premazivanja elektronskih komponenata s udjelom stakla ili keramike. |
| 10028 Sjajna kositar otopina GBF 30 |  | Slabo kiselkast elektrolit, bez prisustva fluorida, odvajanje sjajnih prevlaka, primjena u sistemima, visoka gustoća energije, slabo pjenasto. |
| 10033 Sjajna kositar otopina SLOTOTIN 70 |  | Elektrolit sumporne kiseline- odvajanje visoko sjajnih slojeva na ram i bubanj proizvode niskih otopinskih temperatura, reducirano zamućivanje, slabo pjenast. |
| 10050 Čišćenje kiselih kositar otopina FMN |  | Uklanja kositar(IV) iz kiselih kositar otopina. |
| 10063 Kontaktno pocinčavanje SN 30 1 |  | Bezenergično odvajanje na bakar i bakrene legure za posvjetljivanje olovnih površina i površina od kositra-olova. |
| 10103 Sjajna kositar otopina SLOTOTIN 30 1 |  | Elektrolit sumporne kiseline za odvajanje visoko sjajnih slojeva na ram i bubanj proizvodima, niskih otopinskih temperatura, reducirano zamućivanje. |
| 10105 Mat kosirat otopina SLOTOTIN 50 1 |  | Elektrolit bez prisustva sulfata za odvajanje lijepo kristalnih prevlaka sa dobrom neprozirnošću, mogućnost za formiranje viskija suzbija se kompatibilno s dubinom bez olova. |
| 10150 Sjajna kositar otopina CULMO 1 |  | Visoko sjajni bakreni slojevi koje god jačine, ram i bubanj proizvodi, primjena za tiskovne ploče, elektrotehničke komponetne, uređaje iz domaćinstva. |
| 10152 Sjajna kositar otopina CULMO AT 1 |  | Elektrolit sumporne kiseline za slojeve kositra, na raspolaganju specijalni dodatak sjaja za završavanje tiskanih ploča. |
| 10162 SAT 20 1 Mat kosirat otopina |  | Elektrolit bez prisustva sulfata za odvajanje lijepo kristalnih prevlaka, dobra sposobnost neprozirnosti, mala osjetljivost nasuprot potrošenosti alkalno-topive galvanootpornosti. |
| 10163 Mat kosirat otopina SAT 30 1 |  | Elektrolit sumporne kiseline za odvajanje lijepo kristalnih prevlaka, za kisele mat kositar otopine, neobično dobra sposobnost neprozirnosti, povezana sa izvanrednnim postupkom lemljenja. |
| 10182 Sjajna kositar otopina GF 20 1 |  | Osnova: organska kiselina, bez prisustva fluorida i formalina, jako dobra lemljivost, neosjetljiva nasuprost pritisku prstima. |

11  Kositrene legure

| 11000 Olovo-kositar otopina LA |  | Fluorkiseli elektrolit za tiskane ploče i elektroničke komponente, lijepe kristalne prevlake sa cca. 60% kositra. |
| --- | --- | --- |
| 11003 Otopina legure SLOTOLET CSP 10 1 |  | Kiseli elektrolit, bez prisustva fluorida za odvajanje ternarnih ili trodijelnih sistema legiranja: olovo-kositar-bakar, također su debeli slojevi glatki i slobodni od dendrita. |
| 11004 Olovo-kositar otopina SLOTOLET KB 10 |  | Kisela, bez pjene olovo-kositar otopina. |
| 11006 Olovo-kositar otopina SLOTOLET HG 10 |  | Odvaja polusjajne slojeve s neznatnim udjelom ugljika. Primjena za elektonske komponetne. |
| 11013 Olovo-kositar otopina SLOTOLET KB 30 |  | Postupak za otopinsko premazivanje s uključenim oblikovanjem. |
| 11022 Kositar-bakar otopina legure SLOTOLOY SNC 20 |  | Elektrolit bez prisustva sulfata za odvajanje lijepo kristalnih, matiranih kositar-bakar prevlaka legura, cca. 1 - 10 % Cu, nedovoljno za formiranje viskija. |
| 11025 Kositar-srebro otopina legure SLOTOLOY SNA 30 |  | Jako kiselkast elektrolit, svilenkasto matiran, lijepo kristalizirana legura kositar-srebro s cca. 3 % Ag za postrojenja za galvaniziranje. |
| 11042 Olovo-kositar otopina SLOTOLET KB |  | Postupak za postrojenja za galvaniziranje, 5 - 90% olova |
| 11044 Kositar-olovo otopina SLOTOLET GB 10 |  | Stvara u protočnim postrojenjima niskougljične slojeve sa 5 - 10 % olova. |
| 11048 Olovo-kositar otopina SLOTOLET GB 20 |  | Stvara u protočnim postrojenjima niskougljične slojeve sa 5 - 10 % olova. |
| 11053 Olovo-kositar otopina SLOTOLET GB 60 |  | Elektrolit bez prisustva fluorida i formalina za odvajanje sjajnih kositar-olovo prevlaka s prednošću na područje legiranja , sa 5 - 40 % olova, za protočna postrojenja ili sisteme. |
| 11072 Olovo otopina MSN 10 1 |  | Jako kiselkast elektrolit, bez prisustva fluorida, široka paleta područja primjene, odvajanje glatkih i dentrološki slobodnih prevlaka, također sa slojevima olova preko 200 µm. |
| 11097 Olovo-kositar otopina SLOTOLET KB 20 |  | Elektrolit bez prisustva fluorida za premazivanje IC-Leadframes (lead okvira) i sistemima ili postrojenjima s velikom brzinom. |
| 11201 Olovo-kositar otopina SLOTOLET K 10 1 |  | Jako kiselkast elektrolit bez prisustva fluorida za odvajanje matiranih slojeva sa 5 - 10% olova, legiranje je stabilno preko širokog energetskog područja. |
| 11222 Olovo-kositar otopina SLOTOLET G 20 1 |  | Na organskoj kiselini napravljeni elektrolit bez prisustva fluorida i formalina za odvajanje sjajnih slojeva s udjelom od otprilike 5 - 10 % olova. |
| 11223 Olovo-kositar otopina SLOTOLET G 30 1 |  | Elektrolit bez prisustva fluorida i formalina za odvajanje sjajnih legura olova-kositra uz sadržaj olova do 40%. |
| 11224 Olovo-kositar otopina SLOTOLET G 40 1 |  | Elektrolit bez prisustva fluorida i formalina za odvajanje visoko-sjajnih slojeva uz sadržaj olova do 40%. |
| 11225 Olovo-kositar otopina SLOTOLET G 50 1 |  | Jako kiselkast, bez prisustva fluorida elektrolit s bazom od alkilsulfonske kiseline, sjajni slojevi, prevlake u području legiranja od 5 - 35 % olova. |
| 11304 Kositar-bizmut otopinska legura SLOTOLOY SNB 30 1 |  | Jako kiselkast elektrolit za odvajanje svilenkasto-matiranih slojeva legura kositra-bizmuta s procentom do 5% bizmuta. |
| 11401 Kositar-nikal otopinska legura SLOTOLOY NIT 10 |  | Kositar-nikal elektrolit za odvajanje slojeva s održivim sjajem, sastav 65/35 %. |

12   Različiti postupci    --------

18   Kemijski nikal

| 18002 Kemijska nikal otopina SLOTONIP CT 20 |  | Odvajanje nikal-fosfor/PTFE-slojevnih disperzija sa 10 - 13 % Fosfor u nikal-fosfor sloju i cca. 20 - 30 Vol.% PTFE za visoke tribološke zahtjeve. |
| --- | --- | --- |
| 18014 Kemijska nikal otopina SLOTONIP 90 |  | Odvajanje nikal-fosfor slojeva sa 10 - 12 %. Fosfor prevlake/premazi sa posebno visokom postojanosti korozije. |
| 18015 Kemisjka nikal otopina SLOTONIP 90 K |  | Odvajanje nikal-fosfor slojeva sa 10 - 12 %. Fosfor prevlake/premazi sa posebno visokom postojanosti korozije, varijanta bez amonijuma. |
| 18031 Kemijska nikal otopina SLOTONIP 30 1 |  | Elektrolit za odvajanje bez energije nikal-fosfora. Prevlake/premazi na metalima sa 7 - 10 % fosfora. |
| 18033 Kemijska nikal otopina SLOTONIP 30 3 |  | Primjena za elektroničke komponente, tiskane ploče i aluminijum. |
| 18070 Kemijska nikal otopina SLOTONIP 70 K |  | Odvajanje nikal-fosfor slojeva sa 7-10%. Bez amonijuma postupak za odlaganje fosfora. |
| 18071 Kemijska nikal otopina SLOTONIP 70 A |  | Odvajanje nikal-fosfor slojeva sa 7-10%. Postupak za odlaganje fosfora. |

Nazvano po Sendizimir Tadeusz